- 导弹使用情况

| 参战国家 | 武器类别 导弹/装备型号 | 典型照片 | 简介 | 核心性能 | 制导方式 | 本次战争使用情况及战果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 战术弹道导弹 PrSM (精确打击导弹) |  | PrSM（精确打击导弹）是美国陆军于2013年立项、旨在全面替代ATACMS的下一代战术弹道导弹。其核心通过小型化实现“一仓两弹”，使海马斯等平台的火力密度翻倍。随着中导条约限制解除，它已从近程支援演变为美军反介入/区域拒止（A2/AD）及深层破袭的核心利器。 型号演进采取模块化迭代：增量1型主打500公里级固定目标打击；增量2型引入多模导引头，具备反舰及猎杀机动目标能力；增量3型强化智能子弹药毁伤；增量4型则计划换装冲压发动机，将射程推向1000公里以上。这种架构确保了系统能随技术发展快速升级推进与传感能力。 | 基础型射程超500公里，长4米，直径430毫米，重约1000千克，成本约200万美元；增量2型增设反舰能力，成本略升；增量4型改用冲压发动机，射程预计超1000公里。 | 基础型采用GPS与惯性复合制导，精度达数米。增量2及后续型号升级为主动雷达加被动红外双模导引头，利用主动雷达全天候锁定移动目标，配合红外成像与AI算法实现末端自主识别与精准打击。弹头集成数据链，支持中途更替目标，并具备末段高过载机动变轨能力以规避拦截。 | 2026年3月“史诗怒火”行动中，美军从伊拉克等地发射PrSM，摧毁多辆流星-3发射车及雷达，瘫痪伊朗西部防空点。伊朗的S-300因该导弹的高速机动特性拦截失败，美军通过侦察打击闭环快速压制了对手战争潜力。 |
|  | 对地巡航导弹战斧TLAM（BGM-109） |  | BGM-109“战斧”巡航导弹是美国研制的全天候、亚音速远程精密打击武器，自1983年服役以来一直是美军实施“外科手术式”破障打击的战略核心。它以极低空地形匹配飞行和绕过防空网的灵活性著称，能从水面舰艇、潜艇及陆基机动平台发起攻击，是现代战争中摧毁敌方指挥中心与防空体系的先锋利器。 在型号演进方面，战斧通过模块化迭代维持代差优势：Block III (1991年) 引入 GPS 奠定了精确打击基础；Block IV (2004年) 引入卫星数据链，实现了中途重定向、战场徘徊及毁伤评估的数字化跨越；最新的 Block V (2021年) 系列则是当代尖兵，其中 Block Va 集成多模寻的器用于猎杀移动舰船，Block Vb 则换装穿甲战斗部摧毁加固掩体，这一历程使战斧从单一陆攻武器进化为支持分布式杀伤、具备多域打击能力的作战平台。 | Block V型保留了经典的亚音速低空飞行特性，射程超1600公里，长约5.6米，弹重约1.3吨。Block Va（MST）增加了海上移动目标打击能力；Block Vb采用了联合多效应战斗部，增强了对加固地堡的穿透力。单枚成本约200万美元，主要通过Mk41垂直发射系统从驱逐舰或潜艇发射。 | 战斧Block V采用GPS、惯性制导（INS）、地形轮廓匹配（TERCOM）及数字场景匹配（DSMAC）四重复合制导。末端集成改进型双向卫星数据链，支持飞行途中重新设定目标或进入待机巡航模式。针对强电子对抗环境，Block V强化了导航系统的抗干扰能力，配合高精度雷达与红外探测，确保在无GPS信号下仍能实现米级精度。 | 2026年3月“史诗怒火”行动中，美军从红海及波斯湾发射数十枚“黑色涂装”战斧Block V，重点打击伊朗指挥中心、地下核设施入口及防空雷达阵地。战斧凭借低空隐蔽弹道绕开雷达监测，成功摧毁多处关键加固掩体，为后续隐身战斗机侵入扫清了障碍。实战证明，Block V的多模式战斗部对伊朗深埋设施具有显著的破坏效果。 |
|  | 隐身防区外导弹JASSM (AGM-158) |  | AGM-158 JASSM（联合空对地隐身导弹）是美军1995年立项的远程高精度巡航导弹，核心优势在于极低的雷达散射截面与红外特征。它旨在让战机在敌方防空网外安全释放，精准摧毁高价值加固目标，是现代隐身破障打击的先锋。 型号演进主要通过动力与油箱优化实现射程飞跃：基准型 AGM-158A 射程约370公里，确立了隐身架构；主力型号 AGM-158B (JASSM-ER) 换装涡扇发动机，将射程提升至近1000公里；最新的 AGM-158B-2 (JASSM-XR) 则通过拉长弹体，旨在实现超1800公里的极端防区外打击。配合末端红外成像与AI识别技术，JASSM 已进化为美军穿透复杂防空体系的核心利器。 | 基础型（JASSM）射程约370公里；增量型（JASSM-ER）通过更换涡扇发动机将射程提升至近1000公里；最新XR型（极远射程）射程预计突破1800公里。导弹重约1020千克，弹径约为 550 毫米（mm），携带450千克级WDU-42/B穿甲战斗部。单枚成本约150-165万美元。主要由B-1B、B-52H及F-35等战机挂载。 | JASSM采用GPS、惯性制导（INS）进行中段巡航，配备抗干扰M码GPS接收机。末端采用制冷型高分辨率红外成像（IIR）寻的器，利用自动目标识别算法匹配预存的3D模组，精度可达3米以内。该导引头属于被动探测，不产生电磁信号，结合其雷达散射截面积极小的隐身外形，极难被电子侦察或雷达系统提前锁定。 | 2026年3月“史诗怒火”行动中，美军轰炸机群在伊朗防区外大量投射JASSM，精准摧毁了伊朗中部及南部多处坚固掩体和指挥中心。实战中，隐身特性使其避开了S-300等防空系统的拦截，但伊朗方面宣称在3月9日成功通过多层防御网拦截并击落了一枚AGM-158，展示了双方在隐身与反隐身领域的高度对抗。 |
|  | 自杀式攻击无人机LUCAS |  | LUCAS（低成本无人作战攻击系统） 是美军于2025年7月正式公开、由 SpektreWorks 开发的自杀式无人机。其核心是“以彼之道还施彼身”，通过逆向工程伊朗“沙赫德-136”实现。它于2025年12月完成首次舰载发射，并于2026年2月在“史诗愤怒行动”中首战应用，旨在以单机3.5万美元的极端低价，通过规模化“蜂群”瘫痪敌方防空网。 型号演进体现了“美式改良”：从基础的惯性/GPS制导型，迅速进化为集成卫星链路与视觉识别AI的智能化版本。相比原型，LUCAS 具备更强的抗干扰性与自主协同能力，能实时分配目标。这一发展标志着美军从追求“高精尖”转向“消耗性规模”，通过大量部署这种单向攻击平台，实现对敌方高价值目标的非对称饱和打击。 | LUCAS采用典型的三角翼布局，长约3米，翼展2.4米。其动力源自低成本的活塞发动机，巡航时速约130公里，最大航程达800公里，滞空时间约6小时。单机成本仅约3.5万美元，远低于传统巡航导弹。它支持车载轨道、弹射架或舰船甲板起飞，具备极高的部署灵活性。 | 不同于基础型见证者的固定坐标打击，LUCAS集成了先进的GPS/INS复合导航以及星盾（Starshield）卫星链路。其核心优势在于具备AI驱动的“视觉目标识别”能力，可在末端通过光电/红外导引头自主识别并锁定移动目标（如防空发射车）。此外，LUCAS支持集群协同算法，多架无人机可共享数据链进行网络化饱和攻击。 | 2026年3月“史诗怒火”行动中，美军第59任务部队与“蝎子打击”特遣队首次将LUCAS投入实战。数百架LUCAS组成蜂群，从多地同时发射，成功诱骗并消耗了伊朗防空导弹储备，随后精准摧毁了多处见证者无人机工厂及红外防空雷达阵地。这种“以彼之道还施彼身”的战法，彻底逆转了中东战场的消耗战成本平衡。 |
|  | 重型钻地炸弹 2000磅 JDAM / MOP |  | GBU-31 (2000磅 JDAM) 立项于1992年，是将常规航弹转化为全天候精确制导弹药的套件。其演进核心是换装硬化壳体：BLU-109 型可穿透1.8米混凝土，最新 BLU-137 则升级了智能引信与材料强度，提升了对加固掩体的毁伤可靠性。 GBU-57 (MOP) 于2004年立项，是重达13.6吨的战略级巨型钻地弹。它专由隐身轰炸机携带，利用巨大动能穿透60米岩石或20米强化混凝土。后续演进（如增量B型）重点在于升级“多层智能引信”，确保在穿透复杂地层后于目标空腔精准引爆。 | 2000磅级JDAM（GBU-31 V3/B）基于直径约370毫米的BLU-109硬化钢壳体，单枚制导组件及弹体总成本约4万美元，重量约900千克，能穿透1.8至2.4米厚度的钢筋混凝土。而重达13.6吨的战略级装备GBU-57（MOP）弹体直径约800毫米，单枚造价高达约2500万美元，其长6.2米并携带2.4吨AFX-757钝性炸药，爆炸威力约3.5至4吨TNT当量，由特殊高强度合金制成的壳体使其侵彻深度可达60米以上。Block V及其后续型号通过智能引信升级，大幅提升了对多层加固结构的判定破坏力。 | 两类武器均采用GPS与惯性复合制导。GBU-31通过机载对准获取坐标，末端精度（CEP）控制在5米以内；GBU-57则依靠四片主动格子尾翼控制滑翔弹道，即便从高空投下也能实现精准垂直侵彻。核心升级在于大质量侵彻智能引信（LPSF），它能根据冲击加速度感知地下空腔或目标层数，实现延时爆破或多段引爆，确保在目标核心区域释放最大威力。 | 2026年3月行动中，B-2隐身轰炸机对伊朗福尔多、纳坦兹等深埋核设施投射了多枚GBU-57，卫星图像显示地表出现巨大撞击坑，内部关键离心机组因震动与超压严重损毁。同时，F-15E集群投射大量GBU-31 V3/B，精准封锁了导弹基地的隧道入口并摧毁了浅层地下指挥室。实战证明，这套组合拳使伊朗长期经营的“地下长城”在物理层面遭到系统性瓦解。 |
| 以色列 | 空射弹道导弹蓝雀 (Blue Sparrow) |  | 蓝雀 (Blue Sparrow) 是以色列拉斐尔公司于1990年代后期立项的空射弹道导弹，最初作为“箭”式反导系统的模拟靶弹。它由战斗机（如F-15）在高空释放，模拟中程弹道导弹（如伊朗“流星-3”）的飞行轨迹、再入速度及雷达特征。 其演进历程紧贴地区威胁变化：从初代的单体靶弹，进化到具备机动弹头、诱饵散布能力的先进型号。2024年4月与10月，以色列在对伊朗的反击行动中，疑似将蓝雀改装为实战武器（空射远程精密弹药），利用其隐身性能与极高再入速度成功瘫痪防空雷达，实现了从“模拟对手”到“致命利刃”的实战跨越。 | 蓝雀长约6.5米，直径约530毫米，单枚发射重量约1900千克，采用单级固体火箭发动机，单枚预估成本约200万至300万美元。其最大射程可达2000公里，具备卓越的远程防区外投射能力。该导弹由F-15等战斗机在高空释放，随后爬升至大气层边缘，末端释放高机动再入飞行器（RV）。作为灵活的空射平台，它有效弥补了陆基导弹部署的局限性，射程足以覆盖中东全境，并能通过末端AI算法实现米级的精确打击。 | 蓝雀采用GPS与惯性导航（INS）复合制导，具备极强的抗干扰能力，确保在卫星信号受阻时仍能稳定飞行。其核心优势在于搭载了可分离的“机动再入飞行器”（MaRV），通过集成的微型转向推力器实现末端轨道修正。导弹重返大气层后以超过 5 马赫的极速呈近乎垂直的姿态俯冲，配合 AI 辅助的自动目标识别（ATR）算法，将 CEP（圆概率误差）压缩至 3 米以内，真正实现了跨代际的“米级”精确斩首打击。 | 2026年2月28日及3月初的行动中，以色列空军F-15集群投射了多枚蓝雀导弹。该弹以近乎垂直的弹道穿透了伊朗首都及其周边的严密防空网，摧毁了位于德黑兰的高价值指挥节点及地下掩体。实战证明，其“从天而降”的超高速攻击特性使S-300等常规防空系统的反应时间被压缩至数秒，极大提升了对加固掩体的首轮摧毁概率。 |
|  | 空对地导弹 米霍利特（Mikholit） |  | 米霍利特 (Mikholit / Nimrod) 是以色列宇航工业（IAI）于20世纪80年代立项的长程半主动激光制导导弹。最初设计为反坦克武器，后演化为多用途防区外打击平台。它因具备极高的弹道弧线，能从斜上方攻击装甲薄弱部，且能在 36 公里外实现“点穴式”精确打击而闻名。 其演进历程体现了从单一反坦克到多域打击的转变：Nimrod 2 引入了 GPS/激光双模制导，射程维持在 26 公里；Nimrod 3 则通过加长弹体大幅提升燃气载荷，射程跃升至 50 公里。在多次地区冲突中，该导弹被广泛装载于直升机与地面平台，用于远程清除敌方指挥所、加固掩体及防空雷达，是以色列实现高机动、长程精确压制的关键利器。 | 米霍利特由拉斐尔与埃尔比特系统协作开发，单枚成本约为 15万 至 20万 美元。该弹长约 1.5 米，直径约 160 毫米，全重仅约 100 千克，得益于极高的适挂性，Hermes 900 等中空长航时无人机可单机携带 4-8 枚。其战斗部通常仅含 2-5 千克高能炸药，采用预制破片或聚能装药设计，通过 AI 辅助的亚米级制导精度，确保在精准摧毁车辆、雷达天线或特定房间的同时，最大限度减少对周边平民建筑的附加损害。 | 该导弹采用半主动激光制导（SAL）与GPS/INS复合导航。中段依靠卫星定位滑翔，末端由无人机或地面特种部队使用激光指示器进行照射引导。针对2026年的强电磁环境，米霍利特升级了抗干扰数据链，具备“发射后锁定”能力。其高灵敏度导引头支持从大角度俯冲攻击，能精准钻入地堡通风口或特定建筑窗户，精度（CEP）优于1米。 | 2026年3月初，以军利用米霍利特导弹对伊朗德黑兰及周边省份的革命卫队指挥官座车、小型移动通讯枢纽进行了多轮暗杀打击。由于其雷达反射面积极小且飞行特征低调，多次成功避开近程防空系统的拦截。实战报告显示，该武器在2月28日的一次针对性空袭中，精准瘫痪了伊朗米纳卜市附近的多个秘密监听站点，展现了极高的战术灵活性。 |
| 伊朗 | 中程弹道导弹：伊马德Emad-1 / 加迪尔Ghadr-110 | 暂无 | 加迪尔 (Ghadr-110) 于2007年首次公开，是流星-3（Shahab-3）的深度改进型。它通过换装铝合金壳体减重及延长弹体，将射程提升至1600-2000公里，并由于采用了“奶瓶状”再入飞行器，末端飞行速度更快，显著缩短了发射准备时间（约30分钟）。 伊马德 (Emad) 于2015年立项并试射，是伊朗首款具备末端制导能力的远程导弹。它本质上是加迪尔的升级版，核心演进在于加装了带空气舵的可机动再入飞行器（MaRV），使其命中精度（CEP）提升至50米以内。在2024至2025年的多次实战打击中，伊马德凭借末端机动性，成为伊朗突破地区防空网、实施高精度震慑的核心力量。 | 伊马德（Emad）长约16.5米，弹径1250毫米，起飞重量约17.5吨，单枚成本约120万美元，射程约1700公里，其核心特征是采用了带气动翼面的机动再入飞行器（MaRV）。加迪尔（Ghadr）系列长约16米，弹径1250毫米，全重约19吨，单枚成本约100万美元，射程涵盖1350至1950公里，弹头采用减阻的“奶瓶”形设计以提升再入速度。两型导弹均采用单级液体燃料发动机，可携带750千克级高性能战斗部，支持车载机动发射，具备较强的战场生存力。 | 基础型加迪尔主要依赖惯性制导（INS）及GPS修正，精度（CEP）约300米。伊马德则代表了伊朗精导技术的跃升，其再入飞行器集成有控制翼面，具备末端机动能力（MaRV），可在飞行末段调整弹道以修正误差或规避拦截，精度提升至50-100米。2026年实战型号进一步升级了星链抗干扰算法，使其在遭到电子压制时仍能维持基本的定向引导。 | 2026年3月初的冲突中，伊朗从西部及中部秘密基地向以色列及卡塔尔美军基地发射了多枚伊马德与加迪尔导弹。尽管多数被SM-3、萨德及箭式系统拦截，但仍有少量伊马德通过末端机动突破了防御网，击中巴林及以色列南部的基础设施。实战证明，这些导弹虽然面临美以极高的拦截率，但其庞大的保有量与机动发射特性，迫使联军必须持续消耗昂贵的拦截弹，从而达成了伊朗预期的战略消耗目的。 |
|  | 中程弹道导弹：海巴尔-什坎 |  | 海巴尔-什坎 (Kheibar Shekan) 于2022年正式公开，是伊朗第三代固体燃料中程弹道导弹。其核心优势在于极短的发射准备时间（少于15分钟）和极高的机动性。导弹射程约1450公里，采用先进复合材料减重，使其体型更小、更易于在地下设施存储或车载机动。 型号演进重点在于其“三锥形”再入飞行器（MaRV），使其在末段具备极强的机动变轨能力以规避反导拦截。2024年4月与10月的“真实承诺”行动中，该导弹首次大规模实战，成功突防多层防御网。2025年6月，在地区冲突升级中，海巴尔-什坎再次作为核心力量，通过高超音速末端机动展现了极高的打击精度。 | 该导弹长约11.4米，直径760毫米，全重仅6.3吨，单枚成本约为45万至60万美元。较流星-3大幅减重的设计使其便于在地下导弹城密集部署。由于采用先进固体推进剂，射程达1450公里，携带550千克级高爆战斗部。2025年推出的改进型“海巴尔-什坎2”进一步应用了碳纤维复合材料，在保持射程的同时提升了末端飞行速度，使其撞击速度达到3马赫左右，并显著增强了突防精度。 | 该导弹采用全段惯性制导结合卫星定位修正。核心优势在于其配备的机动再入飞行器（MaRV）：再入级外形采用三锥体设计，侧面装有四个三角形气动控制翼面。这使其在重返大气层后能以高超音速进行复杂的蛇形机动，规避防空系统锁定。此外，2026年实战型号集成了电子对抗装置，能够向敌方雷达发射干扰信号，进一步增加了拦截难度。 | 2026年3月初，伊朗从西部移动平台发射多枚海巴尔-什坎。虽然美以防空网拦截了大部分目标，但仍有少量导弹凭借末端机动成功突防。3月10日的实战记录显示，该导弹成功击中了以色列境内的数个军事设施，包括内盖夫沙漠的空军基地。实战证明，其固体燃料带来的15分钟极短发射准备时间，使其在美军大规模压制行动中仍能保有一定的生存与反击机会。 |
|  | 高超音速导弹：法塔赫-1 / 法塔赫-2 |  | 法塔赫 (Fattah) 系列是伊朗迈向高超音速打击的关键跃升。法塔赫-1 于2023年6月立项公开，设计航程1400公里，最大速度达15马赫。其核心演进在于第二级配备了可调推力固体发动机与矢量喷管，使其能在接近目标时进行复杂的轨迹机动。2025年6月，该型弹药在针对地区防空设施的突防中首次获得实战验证。 法塔赫-2 于2023年11月公开，是具备高超音速滑翔飞行器（HGV）的进阶版。它摒弃了传统的弹道轨迹，能在中段通过液体燃料发动机维持动力，在大气层边缘进行长距离机动滑翔，极大缩短了防空系统的预警时间。2026年3月初，伊朗在应对联合空袭的防御性反击中首次动用法塔赫-2，标志着HGV武器正式进入实战序列。 | 法塔赫-1（Fattah-1）弹长约15.3米，直径1000毫米，全重约12吨，单枚成本约100万至150万美元，最大射程约1400公里，末端速度高达13至15马赫，具备大气层内外的超高速突防能力。 法塔赫-2弹长约12米，直径1000毫米，单枚成本预估约200万美元，其进一步升级采用了高超音速滑翔载具（HGV），能够在接近目标的低空轨道进行大范围滑翔与侧向机动，弹道更加诡谲。两型导弹均采用固体燃料推进，具备极高的战备效率，可从车载平台或地下导弹城快速发射。 | 法塔赫系列采用了先进的惯性制导结合卫星中段修正。法塔赫-1的第二级配备了可调节推力的固体火箭发动机和推力矢量喷管（TVC），能在飞行末端进行机动。法塔赫-2则依托其独特的滑翔气动外形，在重返大气层后利用气动控制面进行超音速滑翔修正。其制导系统集成了AI自适应算法，能根据探测到的拦截弹轨迹实时调整突防路径，通过不规则弹道规避常规雷达的预测计算。 | 2026年3月行动中，伊朗向以色列防空节点发射了数枚法塔赫-1及法塔赫-2。实战显示，法塔赫-2凭借其低空滑翔特性，成功绕过了部分由“箭-3”负责的高空拦截区。虽然美以宣称通过多层防空网拦截了其中部分导弹，但仍有法塔赫-2残骸或战斗部击中了内盖夫基地周边的关键通讯设施。此次实战证明，高超音速武器的引入大幅压缩了防御方的反应时间，令即便是最先进的防空体系也面临严峻挑战。 |
|  | 中程弹道导弹：卡德尔 (Ghadr) |  | 卡德尔 (Ghadr-110) 于2004年立项，是基于“流星-3”深度改进的第二代中程弹道导弹。它通过延长弹体和减重，将射程提升至 1600-2000 公里。其核心演进在于将发射准备时间从数小时缩短至 30 分钟，并换装了著名的“奶瓶状”再入飞行器，显著提升了末段飞行速度与突防能力。 作为伊朗导弹库的“常青树”，它衍生出 S、H、F 等多种型号，分别优化了射程与精度。2023年11月，胡塞武装发射的一枚卡德尔导弹被以色列“箭-3”在大气层外拦截，完成了人类历史上首次“太空作战”实战记录。目前，大部分现役卡德尔已升级为具备末端修正能力的版本，维持着伊朗对地区目标的远程威慑。 | 卡德尔 (Ghadr) 系列分为 S/H/F 三个型号，射程涵盖 1350 至 1950 公里。该导弹弹长约 16 米，直径为 1250 毫米，起飞重量约 17-19 吨，可携带 650-1000 千克级战斗部，单枚成本约为 100 万至 150 万美元。相比流星-3，卡德尔采用了铝合金弹体减重，并使用液体一级与固体二级（部分改进型）的动力组合，使发射准备时间从数小时缩短至 30 分钟内，显著提升了机动生存能力。 | 卡德尔采用了GPS结合惯性导航（INS）的复合制导系统。其最具辨识度的设计是“奶瓶状”再入飞行器，这种气动外形不仅提升了重返大气层的稳定性，还增加了末端飞行速度（约9马赫）。制导系统的升级使卡德尔的圆概率偏差（CEP）从流星-3的数公里级缩小至100-300米左右，部分2026年服役的Block II改进型具备更强的电子抗干扰能力。 | 2026年3月“史诗怒火”行动中，伊朗从库姆（Qom）等地的地下导弹设施向以色列及海湾地区发射了大量卡德尔-H型导弹。尽管面临美以“标准-3”与“萨德”系统的层层拦截，其庞大的发射基数仍对联军防空资源造成了剧烈消耗。3月1日，库姆地区一处存放卡德尔导弹的设施遭到联军空袭。实战显示，该导弹虽然在突防高机动目标方面略逊于“法塔赫”，但其作为战略威慑工具，成功对地区关键基础设施构成了持续压力。 |
|  | 短程弹道导弹：法塔赫-110 等 |  | 法塔赫-110 (Fateh-110) 于 1995 年立项，2002 年服役，是伊朗首款高精度固体燃料短程弹道导弹。它由不占优势的“泽尔扎勒”火箭弹演进而来，通过加装制导组件实现了从“乱飞”到“点穴”的质变。射程从初代的 200 公里进化至 300 公里，战斗部约 500 公斤。 型号演进催生了庞大家族：法塔赫-313 换装复合材料外壳将射程推至 500 公里；佐勒法加尔 (Zolfaghar) 进一步增程至 700 公里。2020 年对美军基地打击、2024 年至 2026 年间多次针对地区目标的行动中，该系列展现了极高的打击精度与生存力，目前已成为伊朗及其海外代理人的核心战术打击火力。 | 法塔赫-110 (Fateh-110) 长约 8.8 米，直径为 610 毫米，重 3.5 吨，携带 500 千克级高爆战斗部，单枚成本约为 15 万至 25 万美元。其固体燃料推进系统使其具备数分钟内快速发射的能力，并衍生出庞大家族：基础型射程约 300 公里，CEP 约 100 米；佐勒法加尔 (Zolfaghar) 射程增至 700 公里且具备弹头分离能力；迪兹富勒 (Dezful) 为性能最强型号，射程突破 1000 公里；法塔赫-360 则是紧凑型版本，体积缩小，专门用于高密度饱和压制。 | 该系列导弹采用惯性制导（INS）结合卫星导航（GPS/GLONASS）修正。最新的“法塔赫-莫宾”（Fateh Mobin）改进型集成有红外成像/光电导引头，具备末端自主目标匹配能力，精度提升至米级。导弹前端配有气动控制翼面，可在再入阶段修正弹道。2026年实战中，部分型号集成了抗干扰导航模块，在面对美军电子战压制时，仍能保持一定的轨道维持能力。 | 2026年3月“史诗怒火”行动初期，伊朗通过车载机动平台向海湾地区美军基地及以色列目标密集投射了数百枚法塔赫-110及佐勒法格尔。尽管美以联军的“爱国者-3”与“大卫投石索”拦截率极高，但海量投射仍对拦截弹药储备造成了剧烈消耗。3月10日的战报显示，法塔赫-110系列在开战首周的饱和打击中，成功导致美军部分前沿基地基础设施受损。随后联军通过B-2轰炸机封锁其地下导弹隧道，使其发射频率在十天内下降了约90%。 |
|  | 自杀式无人机：沙赫德系列 |  | 沙赫德 (Shahed) 系列 是伊朗最具代表性的“低成本精确打击”名片。沙赫德-131/136 分别于 2010 年代中后期立项，凭借简单的活塞发动机和民用制导组件，将单机成本压至 2-5 万美元。由于其航程远（超 1500 公里）、飞行高度低且雷达特征小，被誉为“穷人的巡航导弹”。 型号演进体现了从“消耗弹药”向“智能化蜂群”的转变： 沙赫德-136 (Geran-2)：2022 年起在俄乌冲突中大规模应用，迫使对手消耗昂贵防空导弹。2025 年型号升级了抗干扰卫星天线与 90 公斤重型战斗部。 沙赫德-238 (Geran-3)：2023 年立项的喷气动力版，速度翻倍达 600 公里/小时，极大压缩了防御预警时间，并于 2025 年正式投入实战。 | 主力型号沙赫德-136采用三角翼布局，射程达2000公里，携带50千克级战斗部。后续演进出喷气动力的沙赫德-238，大幅提升了飞行速度以压缩防空系统反应时间；轻量化的沙赫德-101则强化了隐蔽性。单机成本仅约2至5万美元，远低于各类防空导弹，使其具备极强的战略消耗属性。 | 该系列采用GPS结合惯性导航打击固定目标，精度控制在数米内。2026年实战型集成了多模抗干扰模组，在卫星信号遭压制时可利用地形匹配修正。部分升级版加装了低成本红外导引头，支持末端自主识别雷达站或装甲目标。通过集群调度算法，多架无人机能共享数据链路，在预定时间从不同方向发起饱和打击，极大增加了拦截难度。 | 2026年3月冲突中，伊朗发动多轮“蜂群”攻势，单次投射量常突破百架。尽管美以联军维持了较高的拦截率，但沙赫德成功诱导联军动用昂贵的爱国者或标准系列导弹，达成了非对称经济消耗目标。实战中，少量突防的沙赫德成功击毁了巴林境内的联军雷达站及多处油气设施，证明了低成本群攻手段在现代高强度对抗中的战略价值。 |

- 防御系统使用情况

| 国家 | 系统型号 | 图片 | 简介 | 核心性能 | 制导方式 | 本次战争使用情况及战果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 宙斯盾 (Aegis BMD) 舰载系统 |  | 宙斯盾 (Aegis BMD) 舰载反导系统立项于 20 世纪 90 年代，是全球最先进的舰载综合防空反导体系。它将 SPY-1 系列相位阵列雷达与“标准”系列拦截弹深度集成，核心任务是拦截从中程到洲际范围的弹道导弹。随技术演进，系统从最初的 3.6 版本进化至最新的 6.x 版本，实现了从单一反导向“防空反导一体化（IAMD）”的跨越，具备同时应对饱和攻击与太空拦截的能力。 | 目前服役的主力为 Block IB 及最新的 Block IIA。Block IIA 由美日联合开发，直径从 343 毫米增至 533 毫米，具备更强的推力和更远的拦截射程（可达 1200 公里以上），拦截高度突破 1000 公里。其动能杀伤器（KW）质量大幅提升，单枚拦截弹成本约 3600 万至 4000 万美元。撞击瞬间释放的能量相当于一辆 10 吨卡车以近千公里时速行驶，足以凭借纯物理碰撞摧毁任何已知弹头。 | 系统依托 AN/SPY-1 或最新的 AN/SPY-6 有源相位阵列雷达，采用 S 波段远程搜索与 X 波段精确追踪相结合。SM-3 采用三级固体动力加末端红外成像寻的制导，具备极高的分辨力以识别真弹头与碎片。其核心“动能撞击（Hit-to-Kill）”技术依靠在大气层外的多级转向控制，在数千公里的相对秒速下实现精准对接，是目前人类顶尖的“子弹打子弹”技术。 | 2024 年 4 月，部署在红海的宙斯盾战舰使用 SM-3 成功拦截了数枚伊朗射向以色列的中程弹道导弹，完成了该系统的首次实战反导。2026 年 3 月行动中，宙斯盾系统通过“远程交战（EOR）”能力，引导拦截弹在防空网最外层摧毁了多枚高超音速威胁。实战证明，宙斯盾不仅是航母编队的“保护伞”，更是具备全球快速部署能力的战略级反导屏障。 |
| 美国 | 反导拦截弹THAAD / PAC-3 CRI |  | THAAD（萨德） 于1992年立项，是美军末段高层防御核心。它采用红外成像寻的与“动能撞击”技术，专门在大气层内外（高度达150公里）拦截中短程弹道导弹。随技术演进，其雷达软件不断升级，强化了对复杂诱饵的辨识力，并实现了与爱国者系统的集成火控，构筑起多层拦截网。 PAC-3 CRI 是由20世纪90年代“爱国者”系统演进的高密度拦截弹。它体积小巧，单部发射架可装16枚。通过改进寻的器算法，CRI型大幅提升了对巡航导弹及机动弹头的拦截率。 | THAAD拦截弹长6.17米，直径约340毫米，单枚起飞重量约900千克，拦截高度覆盖40至150公里的大气层内外，防御半径超200公里，单枚拦截弹成本约1200万至1500万美元。相较之下，PAC-3 CRI通过优化体积将弹长控制在5.2米，直径仅250毫米，极大地提升了火力密度，单台发射车可装载16枚。两者均摒弃了传统破片战斗部，核心技术在于通过高精度制导实现“动能撞击”（Hit-to-Kill），依靠高达数公里的相对秒速直接撞毁目标弹头，确保彻底拦截。 | THAAD配套AN/TPY-2高分辨率X波段雷达，采用中段指令修正加末端红外成像寻的制导，其波段特性可有效识别真弹头与诱饵。PAC-3 CRI则采用主动雷达导引头，具备极高的末端自主寻能力，并配有微型侧向转向发动机（ACM），通过数以百计的微型喷嘴实现毫秒级姿态调整，确保在最后关头精准撞击高速机动的弹道导弹弹头。 | 2026年3月行动中，美军部署在伊拉克及沙特的THAAD系统成功拦截了多枚伊朗发射的“流星-3”中程弹道导弹，实现了大气层外的首层拦截。对于漏网的短程导弹及巡航导弹，PAC-3 CRI在末端实现了接近100%的拦截率，有效保护了美军集结地及指挥节点。实战证明，这套高低搭配的拦截体系让伊朗的反击手段基本失效，维持了战场的单向透明优势。 |
| 美国 | 舰载防空反导标准-3 (SM-3) |  | 标准-3 (SM-3) 于1992年立项，是美军舰载中段反导核心。它采用三级动力与红外成像寻的，利用“动能撞击”在大气层外（高度150-1000+公里）摧毁弹道导弹。2024年4月，该系列在实战中首次成功拦截中程弹道导弹。 型号演进实现从战术到战略跨越：Block IA/IB 奠定了针对中短程目标的拦截基础；美日联合研发的 Block IIA 则通过增大弹径与燃料量，具备了拦截洲际弹道导弹（ICBM）的潜力。其核心演进在于寻的器分辨率与双色红外技术的提升，使系统能从复杂背景中精准锁定位目标。 | 标准-3（SM-3）现役主力为 Block IB 及最新的 Block IIA。其中 Block IIA 由美日联合开发，弹长约 6.55 米，弹径由早期的 340 毫米增至 533 毫米，单枚全重约 1.5 吨。由于显著提升了推力与燃料载荷，其拦截射程超 1200 公里，拦截高度突破 1000 公里。虽然单枚成本高达约 2800 万美元，远超 Block IB 的 1200 万美元，但其核心演进在于大幅增重的动能杀伤器（KW），撞击瞬间释放的能量相当于一辆 10 吨卡车以近千公里时速疾驰，足以凭借纯物理碰撞摧毁任何已知弹头。 | SM-3采用四级推进模式。前三级负责将拦截器送入近地空间，末端动能杀伤器（LEAP）采用高分辨率双色红外成像寻的器，具备极强的目标识别与虚假目标甄别能力。其配备的节流式转向控制系统（TDACS）可在真空中进行精准轨道修正。通过神盾系统的SPY-1/SPY-6雷达及卫星链路提供中段指令修正，实现“子弹打子弹”的极高精度。 | 2026年3月“史诗怒火”行动中，美军部署在波斯湾的阿利·伯克级驱逐舰多次利用SM-3 Block IIA成功拦截伊朗向以色列及美军基地发射的“流星-3”改进型导弹。实战数据表明，SM-3在应对多目标饱和攻击时表现稳定，在近地轨道阶段拦截了约85%的远程威胁，有效遏制了伊朗的战略反击。 |
| 以色列 | 反导拦截弹 箭-2 / 箭-3 / 大卫投石索 |  | 箭-2/箭-3 (Arrow-2/3) 是由以色列与美国于 1986 年起联合立项的战略级反导系统。箭-2 于 2000 年服役，主要在大气层边缘拦截中程弹道导弹；箭-3 则于 2017 年服役，采用“动能撞击”技术，拦截高度超 100 公里，专职于大气层外摧毁目标。2023 年至 2025 年间，该系列在防御伊朗及胡塞武装的远程导弹攻击中多次实现实战拦截。 大卫投石索 (David's Sling) 于 2006 年立项，2017 年正式服役，填补了铁穹与箭式系统间的防御空白。其核心是具双模导引头的“斯塔纳”拦截弹，专门对付中远程火箭弹、巡航导弹及战术弹道导弹。随型号演进，其拦截算法针对高超音速威胁进行了关键升级，并在 2024 年以来的多次大规模空袭防御中表现卓越。 | 箭-3长约6.5米，弹径约340毫米，单枚成本约300万美元，具备2400公里超远射程，可在太空直接撞毁目标。箭-2长约7米，弹径约800毫米，全重1.3吨，射程约90-150公里，配备150千克级高爆破片战斗部。大卫投石索长约4.6米，弹径约305毫米，单枚成本约100万美元，射程40-300公里，独特的“海豚”机头集成了双模寻的器。2026年初，箭-4研发加速以替代箭-2，其强化了AI火控算法，专为拦截多弹头及高超音速目标设计。 | 箭系列配合“绿松/大松”有源相控阵雷达，箭-3末端采用高分辨率红外寻的器，具备极强的目标判别能力。大卫投石索的“斯塔纳”导弹采用了极其罕见的“主动雷达+红外成像”双模寻的制导，由于导引头位于不对称的机头内，视野更广，结合推力矢量技术，使其具备极高的末端机动性，能够拦截进行蛇形机动的巡航导弹或战术导弹。 | 2026年3月“咆哮狮子”行动中，伊朗发射数百枚弹道导弹报复，箭-3在红海及邻国上空实现了多次大气层外拦截，这也是该系统首次大规模实战考验。大卫投石索成功击落了多枚试图低空渗透的巡航导弹及重型火箭弹。实战数据显示，该体系在2026年3月初的防空战中维持了极高拦截率，成功保护了特拉维夫及内盖夫基地等核心资产，验证了AI辅助调度下的多层防空效率。 |
| 以色列 | 近程防空/激光 铁穹 / 铁束 (Iron Beam) |  | 铁穹 (Iron Dome) 于2007年立项，2011年服役。它是全球首款专门拦截短程火箭弹、炮弹及无人机的系统。核心采用“塔米尔”拦截弹，通过雷达计算落点，仅拦截威胁目标的经济算法使其成名。型号演进上，最新版增强了多目标同时拦截与防微型无人机能力，拦截成功率超 90%。 铁束 (Iron Beam) 于2014年首次公开，2025年12月正式交付。它是世界首款投入实战的高能激光武器。针对铁穹弹药昂贵（单枚5万美元）的痛点，铁束利用 100kW 级激光，单次拦截成本仅需数美元，且具备“无限弹药”。它主要在 7 公里范围内与铁穹协同作战，旨在实现低成本、零附带损伤的近程防空压制。 | 铁穹系统单枚塔米尔（Tamir）拦截弹长约3米，射程4至70公里，成本约4-5万美元；铁束系统采用100千瓦级光纤激光器，有效射程数百米至7公里，其核心优势在于“无限弹药”且单次发射成本仅约2-3美元（电力消耗）。2026年实战型号强化了铁束与铁穹的指挥集成，系统可优先指派激光拦截低速无人机，将动力拦截弹留给高速或远程目标。 | 铁穹采用EL/M-2084多任务雷达锁定目标，塔米尔拦截弹具备光电导引头及独特的侧向机动能力，通过近炸引信摧毁目标。铁束则完全依靠光电跟踪系统及大气补偿算法，将能量汇聚在目标关键部位（如弹头引信或机翼折页）数秒，产生热诱导破坏。两者通过AI调度算法实现火力分配：雷达发现目标后，系统自动判断气象条件是否适合激光，实现光电与动力拦截的毫秒级切换。 | 2026年3月初的冲突中，黎巴嫩真主党为报复伊朗领袖遇袭，发动了大规模火箭弹与无人机群攻击。铁束系统在北部边境首次大规模实战，成功烧毁了数十架试图渗透的自杀式无人机，单日为以方节省了数百万美元拦截成本。铁穹则在随后应对高密度火箭弹雨时维持了90%以上的拦截率。这种“光电互补”体系使以色列后方主要城市在本次战争中基本维持了社会运转，打破了对手的消耗战战术。 |
| 伊朗 | 防空导弹系统：巴瓦尔-373 / S-300 |  | S-300 (PMU-2) 是伊朗于 2016 年从俄罗斯获装的战略级防空利器。其历史可追溯至冷战，出口伊朗的型号具备拦截 200 公里内战机及弹道导弹的能力。其核心在于 48N6E2 导弹，采用“冷发射”技术。尽管在 2024 年打击中曾受损，但 2026 年最新卫星图显示，伊朗已通过整合国产雷达恢复了德黑兰周边的 S-300 部署。 巴瓦尔-373 (Bavar-373) 是伊朗因 S-300 曾遭制裁断供而于 2010 年立项、2019 年服役的国产“争气弹”。它采用“热发射”与主动/半主动双模制导。型号演进极快：最新 Bavar-373 II 换装了 Sayyad-4B 导弹，射程跃升至 300 公里，高度达 32 公里，宣称具备拦截隐身战机的潜力，目前已成为伊朗多层防空网中独立于俄系技术的自主核心。 | S-300PMU-2 采用弹径为 519 毫米的 48N6E2 导弹，单枚成本约为 100 万至 150 万美元，具备 150-200 公里的拦截范围。巴瓦尔-373 的最新改进型则配备了弹径约 510 毫米的 猎人-4B (Sayyad-4B) 导弹，单枚成本估算约 80 万至 120 万美元。通过推进剂优化，其最大射程扩展至 300 公里，拦截高度提升至 32 公里，在核心参数上已实现对老款 S-300 的全面超越。 | S-300采用经典的TVM（导弹跟踪）制导模式，抗干扰能力较强。巴瓦尔-373则集成了更先进的主动雷达导引头，支持大气层边缘的精确机动。其配套的有源相控阵雷达探测距离超450公里，具备较强的低RCS（雷达散射截面）目标发现能力。2026年实战型号进一步优化了与伊朗“眼镜蛇-V8”电子战系统的协同，可在雷达关机状态下通过被动探测手段获取目标信息。 | 2026年3月冲突初期，伊朗部署在德黑兰与布什尔周边的巴瓦尔-373系统多次尝试拦截美军F-35与B-2隐身轰炸机，其自主化、分散部署的TELAR发射车有效降低了首轮防空压制（SEAD）的损失率。然而，面对美军PrSM导弹与JASSM-ER隐身导弹的饱和攻击，S-300系统因架构老化损毁严重。截至3月10日，伊朗防空网虽在局部维持了抗击，但整体效能随指挥节点被摧毁而大幅下降，美军宣称已基本掌握了德黑兰上空的绝对制空权。 |
| 伊朗 | 老式防空导弹：MIM-23B (霍克) |  | MIM-23B (霍克/I-Hawk) 是美国于1950年代末立项、1970年代向伊朗大量交付的中程防空系统。它采用半主动雷达制导，最大射程约40公里。尽管在美军中早已退役，但在伊朗，它通过深度的“国产化”焕发了第二春，成为该国防御网中不可或缺的基石。 其演进核心是伊朗自2010年起推行的“梅尔萨德”（Mersad）计划： Mersad-16：将老旧的模拟电路升级为全数字化系统，换装相位阵列雷达，提升了抗干扰能力。 Mersad-21：于2021年立项，2024年大规模部署，换装了外观类似霍克但性能远超的 Shahalam-2 导弹。 实战节点：在2024年4月与10月的防御行动中，经过改装的“霍克”系统配合新型国产雷达，成功拦截了多枚抵近的巡航导弹与无人机，证明了老树开新花的实战价值。 | MIM-23B (霍克) 基础型射程约 40 公里，弹体直径为 370 毫米，拦截高度达 18 公里。伊朗在近十年对其进行了大规模深度改良，目前服役的主力为“梅沙德-16”型，单枚导弹成本约 25 万至 50 万美元（通过翻新与国产化零件实现极低成本）。2025 年后的升级型换装了弹径同为 400 毫米 级别的**“猎人-2”（Sayyad-2）**导弹，使其实际有效打击范围提升至约 75 公里，拦截高度增至 27 公里。这种高性价比的组合将老旧的模拟系统转化为全数字化的机动防空平台，极度适合在现代高烈度消耗战中大规模部署。 | 该系统传统上采用半主动雷达寻的制导，极度依赖地面照明雷达提供目标照射。伊朗通过数字化改造，为其配备了国产有源相控阵雷达及光电备份追踪系统，使其在遭到电子压制导致雷达失效时，仍能通过红外传感器进行目视制导打击。2026年实战型号集成了分散式节点控制系统，允许多个发射单元共享雷达数据，从而降低了单点被美军反辐射导弹（如HARM）摧毁的风险。 | 2026年3月冲突中，伊朗利用MIM-23B及其国产型号在低空拦截中表现活跃，成功击落了数架美军LUCAS自杀式无人机及巡航导弹。然而，面对F-35的强电磁压制与JASSM-ER的隐身攻击，该系统由于反应时间慢、波段特征明显，在战争初期即遭到重点定点清除。实战证明，尽管霍克导弹通过数字化改造勉强维持了战力，但在代差级的高强度对抗中，仍无法改变其作为“消耗性防御手段”的被动地位。 |
| 伊朗 | 马基德 (Majid) 近程光电防空系统 |  | 马基德 (Majid)，官方代号 AD-08，于 2021 年首次公开，是伊朗为应对无人机、巡航导弹及低空直升机威胁而开发的机动式末端防御系统。它立项于 2010 年代中后期，旨在填补单兵防空导弹（MANPADS）与中程防空系统之间的空白。作为“低成本、高机动”防空的代表，它通常部署在轻型 4×4 战术卡车（如 Aras-2）上，是伊朗分层防空体系中最后一道“隐身”防线。 | 马基德 (Majid / AD-08) 拦截弹长约 2.67 米，直径为 156 毫米，单枚起飞重量约 75 千克，单枚成本估算仅为 2 万至 4 万美元。其拦截高度覆盖 20 米至 6000 米，有效射程为 700 米至 8 公里。相较于昂贵的中程导弹，AD-08 通过紧凑化设计将单个发射器载弹量提升至 4 至 8 枚。该导弹摒弃了传统的雷达导引，核心在于红外成像制导，依靠 2 马赫 的飞行速度快速锁定并摧毁目标弹头或机体，是应对低成本无人机群的高性价比方案。 | 系统最大特征是全被动探测，依靠高分辨率红外/光电 (EO/IR) 系统进行搜索与追踪。这种“只看一听”的模式不发射雷达信号，使其极难被敌方电子侦察或反辐射导弹（如哈姆）发现。系统可集成 Kashef-99 探测雷达（探测半径可达 30 公里）获取预警，但在接战阶段完全依赖光电锁定。此外，导弹配有高灵敏度近炸引信，确保对小型无人机等低特征目标实现高效杀伤。 | 在 2024 年至 2025 年的多次地区冲突中，马基德系统被大规模部署在敏感基础设施与移动车队周围。2026 年 3 月行动中，该系统在应对针对核设施的饱和无人机攻击时，通过光电追踪成功击落了多架具备隐身特征的微型巡飞弹。实战证明，马基德凭借其雷达沉默（Radar Silent）特性，在电子战环境下具有极高的生存率，成为反制精确制导弹药与低空蜂群威胁的“隐形猎手”。 |

- 矛攻盾的策略模型

| 国家 | 使用导弹 / 武器组合 | 面对防御系统 | 突防策略 | 突防效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伊朗 | 法塔赫 - 2 高超音速导弹 | 以色列箭 - 3、萨德、爱国者 PAC-3 | 1. 13-16 马赫末端冲刺速度 2. 乘波体气动设计 + 大气层内急转变轨 3. 利用萨德 (40-150km) 与爱国者 (≤35km) 之间 5km 防御真空带 | 成功突破箭 - 3 和萨德系统，命中以色列拉马特大卫空军基地等目标，突防成功率90%+微博 |
|  | 霍拉姆沙赫尔 - 4 超重型弹道导弹 | 美以多层反导体系 | 1. 14 马赫速度 + 1 吨重弹头 2. 大气层内大过载机动变轨 3. 多弹头分导技术 | 硬闯以色列防空网，摧毁 2 套萨德反导系统，突防成功率85%+微博 |
|  | 海巴尔・谢坎弹道导弹 | 以色列箭 - 2/3、爱国者系统 | 1. 1450 公里射程 + 高精度制导 2. 隐身涂层降低雷达反射截面 3. 弹道机动规避拦截 | 精准打击以色列军事设施，突防成功率75%+ |
|  | 加德尔 / 伊马德中程弹道导弹 | 美军爱国者、萨德系统 | 1. 饱和攻击战术 (多波次齐射) 2. 诱饵弹释放迷惑雷达 3. 低空掠海飞行规避探测 | 打击美军驻伊拉克、科威特基地，部分突破防御，突防成功率60%+ |
|  | 高速无人机 + 高超音速导弹组合 | 美以防空反导体系 | 1. 高速无人机 (见证者 - 136) 先行摧毁雷达 2. 高超音速导弹跟进打击 3. 无人机蜂群消耗防空弹药 | 摧毁 7 套美以先进雷达 (含 AN/TPY-2 火控雷达)，导致区域侦察能力 "双目失明"，为后续导弹突防创造条件微博 |
|  | 征服者 - 313 重型弹道导弹 | 以色列多层反导系统 | 1. 1800 公里射程 + 分导式多弹头 2. 末端机动变轨技术 3. 与无人机协同突防 | 打击以色列海法港石油储备基地，突防成功率70%+ |
| 美国 | 战斧巡航导弹 | 伊朗俄制 S-300/S-400 + 本土防空系统 | 1. 低空贴地 / 掠海飞行 (5-15 米) 2. AI 路径规划规避雷达探测 3. 电子干扰压制防空雷达 | 成功摧毁伊朗固定防空阵地和指挥节点，突防成功率80%+ |
|  | PrSM 短程弹道导弹 (HIMARS 发射) | 伊朗机动防空系统 | 1. 500 公里射程 + 米级 CEP 精度 2. 弹道机动 + 隐身设计 3. 动态猎杀伊朗导弹发射车 | 首次实战部署，精准打击伊朗机动发射平台，突防成功率95%+ |
|  | JDAM 联合直接攻击弹药 (GBU-31 钻地型) | 伊朗防空系统 | 1. GPS/INS + 激光复合制导 2. 可穿透数米加固混凝土 3. F-15E 战机隐身突防投放 | 摧毁伊朗地下指挥中心和核设施辅助建筑，突防成功率90%+ |
|  | AGM-158 联合防区外空地导弹 | 伊朗 S-300/S-400 防空系统 | 1. 隐身设计 + 远程射程 (>900km) 2. 地形匹配 + 红外成像制导 3. 多枚齐射饱和攻击 | 穿透伊朗防空网，打击伊朗革命卫队总部，突防成功率85%+ |
| 以色列 | 箭 - 4 反导导弹 (试验性使用) | 伊朗中远程弹道导弹 | 1. 大气层内外拦截能力 2. 动能碰撞杀伤技术 3. 多目标同时拦截 | 成功拦截多枚伊朗中程导弹，拦截成功率80%+(试验数据) |
|  | SPICE-2000 精确制导炸弹 | 伊朗防空系统 | 1. 1000 公斤战斗部 + 穿透能力 2. 光电 / 红外复合制导 3. F-35 隐身战机携带突防 | 打击伊朗无人机总部和导弹工厂，突防成功率90%+ |
|  | 大卫投石索导弹系统 | 伊朗短程弹道导弹 / 巡航导弹 | 1. 双模导引头 (雷达 + 红外) 2. 近炸引信 + 破片杀伤 3. 网络化协同作战 | 拦截伊朗近程导弹和无人机，拦截成功率75%+ |

- 盾防矛的策略模型

| 国家 | 使用防御系统 | 防御策略 | 面对的攻击 | 突防效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以色列 | 箭 - 3反导系统 | 大气层外 (80-150km) 中段拦截，动能碰撞杀伤，优先拦截中远程弹道导弹和高超音速滑翔器 | 伊朗 "法塔赫 - 2" 高超音速导弹、"霍拉姆沙赫尔" 系列中远程弹道导弹 | 拦截成功率约65%，对机动变轨的高超音速目标拦截效果有限，约 35% 突破 |
| 以色列 | 箭 - 2反导系统 | 大气层内 (10-80km) 高层拦截，作为箭 - 3 的候补，拦截中远程弹道导弹再入段 | 伊朗 "加德尔"、"伊马德" 中程弹道导弹 | 拦截成功率约75%，有效弥补箭 - 3 的拦截盲区，部分诱饵弹和多弹头分导式导弹突破 |
| 以色列 | 大卫投石索系统 | 中低层 (5-50km) 拦截，应对远程火箭弹、巡航导弹和中近程弹道导弹 | 伊朗 "卡德尔" 巡航导弹、真主党远程火箭弹 | 拦截成功率约80%，对低空突防和多目标饱和攻击的应对能力较强 |
| 以色列 | 铁穹系统 | 低层 (0-10km) 拦截，专门对付短程火箭弹和自杀式无人机 | 伊朗 "见证者 - 136" 无人机、真主党短程火箭弹 | 拦截成功率约90%，但面对超饱和攻击 (单日超 200 架无人机) 时，约 10% 突破，且成本高昂 (单枚拦截弹约 4 万美元) |
| 以色列 | 铁束 - M激光系统 | 光速拦截 (50 千瓦级)，针对 "低慢小" 目标 (火箭弹、无人机)，单次成本仅 2-3.5 美元 | 真主党 122mm/220mm 火箭弹、"阿比贝尔" 系列无人机 | 拦截成功率约95%，2026 年 3 月 1 日首次大规模实战，成功拦截多批次目标，无明显突破案例 |
| 以色列 | 爱国者 PAC-3 MSE系统 | 协同防御，补充拦截中近程弹道导弹和巡航导弹 | 伊朗各型弹道导弹、巡航导弹 | 拦截成功率约70%，与本土系统协同，形成多层拦截网 |
| 国家 | 使用防御系统 | 防御策略 | 面对的攻击 | 突防效果 |
| 美国 | 萨德 (THAAD)系统 | 末段高空 (40-150km) 拦截，采用 AN/TPY-2 雷达，动能碰撞杀伤 | 伊朗 "法塔赫 - 2" 高超音速导弹、中远程弹道导弹 | 在 3 月 7 日打击中，四套萨德系统的 AN/TPY-2 雷达被伊朗导弹摧毁，系统瘫痪，突防率100%；未被攻击系统拦截成功率约70% |
| 美国 | 爱国者 PAC-3系统 | 末段中低空 (0-40km) 拦截，部署于中东各军事基地 | 伊朗中近程弹道导弹、巡航导弹、无人机 | 拦截成功率约60%，面对无人机蜂群和高超音速导弹效果不佳，约 40% 突破，造成美军人员伤亡 (4 人死亡) |
| 美国 | 宙斯盾舰 + 标准 - 3/6系统 | 海基中段 (标准 - 3) 和末段 (标准 - 6) 拦截，部署于波斯湾和地中海 | 伊朗中远程弹道导弹、反舰导弹 | 标准 - 3 拦截成功率约70%，标准 - 6 约80%，海基平台机动性强，受攻击概率低，整体突防率约 20% |
| 美国 | 天基预警卫星系统 | 提供早期预警，跟踪导弹发射轨迹，为拦截系统提供目标数据 | 伊朗全谱系弹道导弹、高超音速导弹 | 预警成功率约98%，但对机动发射和隐身目标的探测存在延迟，部分导弹在发射后 30 秒内未被及时发现 |
| 国家 | 使用防御系统 | 防御策略 | 面对的攻击 | 突防效果 |
| 沙特 | 萨德 + 爱国者 PAC-3系统 | 苏丹王子空军基地部署，形成高低搭配的反导网络 | 伊朗弹道导弹、巡航导弹、无人机 | 拦截成功率约60%，2026 年 3 月 7 日部分雷达设施遭攻击，防御能力下降，约 40% 目标突破 |
| 沙特 | 中国红旗 - 9B系统 (2026 年 3 月紧急引进) | 补充防御，增强远程防空和反导能力 | 伊朗各型导弹、无人机 | 拦截成功率约75%，与美制系统协同，提升整体防御效能 |
| 国家 | 使用防御系统 | 防御策略 | 面对的攻击 | 突防效果 |
| 阿联酋 | 萨德 + 爱国者 + 中国红旗 - 9B系统 | 构建全维度防空网，拦截伊朗导弹和无人机 | 伊朗 "法塔赫 - 2" 高超音速导弹、"见证者 - 136" 无人机 | 拦截成功率约70%，累计拦截 238 枚导弹和 1422 架无人机，约 30% 突破，未造成重大损失 |
| 国家 | 使用防御系统 | 防御策略 | 面对的攻击 | 突防效果 |
| 伊朗 | 巴瓦尔 - 373(国产远程防空系统) | 区域防空，拦截美以战机和巡航导弹 | 美军 F-35 隐身战机、"战斧" 巡航导弹、JDAM 制导炸弹 | 拦截成功率约40%，对隐身目标探测能力有限，约 60% 突破，部分关键设施 (如地下导弹城) 未被击中 |
| 伊朗 | 俄制 S-300系统 | 中远程防空，配合巴瓦尔 - 373 形成多层防御 | 美以各型战机、巡航导弹 | 拦截成功率约35%，老旧系统在电子战压制下效能降低，大部分目标突破 |
| 伊朗 | 霍尔达德系列 (中近程防空系统) | 点防御，保护重要军事设施和城市 | 美以近程导弹、无人机 | 拦截成功率约50%，对低空突防目标有一定拦截效果，部分精确制导武器突破 |
| 伊朗 | 地下防御工事 + 机动部署 | 核心战力 "埋入地下"，导弹发射车采用 "机动发射 + 分散部署" 模式，搭配假目标欺骗 | 美以精确打击武器、钻地弹 | 防御成功率约80%，大部分导弹发射车和地下设施保存完好，确保反击能力 |

- 主要事件

第一章 战争爆发的宏观背景与结构性诱因

2026年2月28日爆发的美以伊战争，并非单一偶发事件的产物，而是长期地缘政治摩擦、核不扩散僵局以及伊朗内部社会动荡共同作用下的结构性爆发。这场冲突标志着中东地区自2003年伊拉克战争以来最严峻的安全危机，其深度与广度远超2025年6月发生的“12日战争” 。

第一节 外交谈判的终结与战略误判

冲突的直接导火索可追溯至2026年2月中下旬日内瓦外交斡旋的彻底失败。尽管阿曼作为中间人极力协调，但在2月26日的第三轮间接谈判中，美伊双方展现了不可调和的底线。美国要求伊朗彻底拆除福尔多（Fordow）、纳坦兹（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核设施，并将所有高浓缩铀移交给美国；而伊朗则坚持要求全面解除自2018年以来的经济制裁，并保留民用核循环体系 。

特朗普政府在此期间表现出了鲜明的战略急躁。2月19日，美方已将2月底设定为外交解决的最后期限。当2月27日美方认定伊朗无意在核心条款上妥协时，特朗普在白宫宣布外交努力已经“失败”，并暗示将采取“重大决定” 。

第二节 伊朗内乱与政权脆弱性的暴露

2026年初，伊朗国内因经济长期萎缩和基础设施老化爆发了前所未有的抗议浪潮。1月间的民众示威导致政权合法性降至历史低点，当局通过强力手段镇压导致数万人伤亡，这种内部动荡被美以情报部门解读为实施“政权更迭”的最佳窗口期 。这种“内忧”催化了外部势力的军事干预决心。

第二章 2月28日：“史诗之怒”行动与权力中枢的瓦解

2026年2月27日20:38 UTC，美国总统下达了执行“史诗之怒”行动（Operation Epic Fury）的指令 。2月28日清晨，大规模动力打击正式拉开帷幕。

第一节 斩首行动：阿里·哈梅内伊之死

2月28日，以色列空军与美国海军联合对德黑兰发起定点清除。打击目标高度明确：伊朗最高领导层。据卫星图像和情报证实，伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊的办公区和居住区在首波空袭中被彻底摧毁 。

| 关键目标分类 | 打击重点 | 战略意图 |
| --- | --- | --- |
| 权力核心 | 最高领袖办公区、总统办公室、专家会议所在地 | 造成指挥真空，诱发系统性崩溃 |
| 军事支柱 | 革命卫队（IRGC）总部、导弹指挥中心 | 剥夺伊朗的远程打击和组织化抵抗能力 |
| 能源命脉 | 哈尔克岛（Kharg Island）出口终端、炼油厂 | 切断战争财政来源，向政权施加极限压力 |

此次行动导致包括哈梅内伊在内的48名军政高官死亡 。以色列利用数字足迹追踪和高精度监测系统，实现了对受严密保护目标的精准定位，这标志着现代化战争中“情报先导”的极端威力 。

第二节 米纳卜小学事件：技术与人道的双重灾难

在2月28日的军事行动中，位于伊朗南部米纳卜（Minab）的一所名为“沙贾拉·塔耶贝”（Shajarah Tayyebeh）的小学遭到一枚美军战斧巡航导弹（Tomahawk）的直接命中 。

这一事件造成了极其严重的平民伤亡。初步调查显示，至少160至175人遇难，其中绝大多数是学生 。随后的美方调查承认，这是一起基于过时情报的严重误炸。该建筑在多年前曾是革命卫队营地的一部分，但在2013年至2016年间已明确划为学校使用 。讽刺的是，该打击坐标的生成涉及了美军最新引入的AI目标系统（如Palantir的Maven系统），AI未能有效识别出建筑用途的社会性变更，导致了这一人道主义悲剧 。

第三章 伊朗的“马赛克”防御与区域报复（3月1日—3月7日）

面对指挥核心的丧失，伊朗并未如美以预想般迅速崩溃，而是启动了预设的去中心化防御机制。

第一节 马赛克战略与战区自治

伊朗将其领土划分为多个独立战区，赋予各级指挥官自主决策权 。这种模式虽然存在协调不畅的风险，但极大增强了国家的抗打击能力。即使德黑兰的中枢神经被切断，位于克尔曼、伊斯法罕或胡齐斯坦的导弹部队仍能独立发起攻击 。伊朗甚至为每个关键职位准备了至少三名备选人员，显著降低了“斩首行动”的持久威慑效果 。

第二节 区域代理人与导弹火雨

3月2日起，伊朗开启了所谓的“毁灭性报复”。反击范围不再局限于以色列，而是扩大到所有容纳美军基地的海湾国家。

| 受袭国家/地区 | 关键受袭目标 | 武器类型 |
| --- | --- | --- |
| 以色列 | 特拉维夫、海法、本·古里安机场 | Emad、Ghadr、Kheybar Shekan 导弹 |
| 阿联酋 | 迪拜国际机场、杰贝阿里港 | 远程无人机、巡航导弹 |
| 卡塔尔 | 乌代德空军基地、拉斯拉凡天然气设施 | 精准打击无人机、弹道导弹 |
| 沙特阿拉伯 | 达兰基地、谢巴油田 | 远程自杀式无人机 |
| 巴林 | 美国第五舰队司令部 | 弹道导弹 |

伊朗的策略是利用数量优势。虽然美以拥有“萨德”（THAAD）和“爱国者”系统，且阿联酋等国的拦截率一度达到92%，但伊朗通过饱和攻击成功消耗了昂贵的拦截弹储备 。

第四章 霍尔木兹海峡封锁与全球能源震荡

战争对全球经济最剧烈的打击发生在海上。3月初，伊朗宣布封锁霍尔木兹海峡，将其界定为“不欢迎敌对势力的禁区” 。

第一节 航道的停滞与风险溢价

通常情况下，每日有约2000万桶原油（占全球销量的20%）及20%的液化天然气经过霍尔木兹海峡 。封锁导致航道流量在48小时内下降了96% 。

- 保险成本： 船舶战争险费率从战前的0.05%暴涨至1.5% 。

- 运费： 标准20英尺集装箱的运输成本增加了1500至3500美元。

- 能源价格： 布伦特原油在3月2日即跳涨13%，突破80美元，并随后震荡于90至110美元区间。

第二节 贾斯克港口的“生命线”作用

作为应对封锁的备选，伊朗激活了位于海峡以外的贾斯克（Jask）终端。尽管其设计产能可达100万桶/日，但在实战中仅能维持约30万桶的流出 。然而，通过这一终端，伊朗维持了与中国的“暗箭舰队”（Dark Fleet）贸易，至3月11日已向中方输送了约1200万桶原油，这成为伊朗在战时获取外汇的关键手段。

第五章 权力过渡：从临时委员会到莫杰塔巴时代

哈梅内伊遇刺后，伊朗的权力结构经历了短暂但剧烈的调整。

第一节 临时三方委员会（3月1日—3月7日）

依据伊朗宪法第111条，由总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）、司法总监埃杰伊（Mohseni-Ejei）和宪法监护委员会成员阿拉菲（Alireza Arafi）组成的临时领导小组接管了国家权力 。该委员会代表了改革派与保守派的妥协，旨在维持战时社会的最低稳定性，并组织新任领袖的选拔。

第二节 莫杰塔巴·哈梅内伊的崛起（3月8日）

3月8日，专家会议宣布推选阿里·哈梅内伊之子莫杰塔巴·哈梅内伊（Mojtaba Khamenei）为新任最高领袖 。

- 接班逻辑： 在战争压力下，保守派认为只有具有“哈梅内伊”血统和革命卫队深厚背景的人物才能凝聚军心。

- 合法性危机： 这是伊朗伊斯兰革命以来首次出现家族式继承，引发了包括总统佩泽希齐扬在内的改革势力和普通民众的强烈质疑 。

- 国际立场： 特朗普政府迅速宣布不承认莫杰塔巴的地位，并称其为“不可接受的专制延续” 。

第六章 大国暗流：中俄的角色与战术平衡

在这场美以主导的攻势中，俄罗斯与中国虽然避免了直接军事介入，但其提供的“技术锚点”极大地改变了战局的演进速度。

第一节 俄罗斯：实战战术的跨境转移

俄罗斯利用其在乌克兰战场积累的经验，为伊朗提供了针对性支持。

- 坐标共享： 据情报显示，俄方为伊朗提供了美军及其盟友军舰和飞机的精准定位 。

- 无人机进化： 俄罗斯协助伊朗改进了“见证者”无人机的飞行路径和抗干扰逻辑，使其能够更有效地穿透海湾国家的防空系统 。

- 预警支持： 俄方操作的“雷 resonance”雷达系统和“海亚姆”卫星帮助伊朗追踪美军的隐身战机动态 。

第二节 中国：非对称博弈的底层支撑

中国在维持中立外交姿态的同时，通过技术与供应链对伊朗形成了事实上的保护。

- 导航系统集成： 证据表明，伊朗的部分高精度导弹已接入中国的北斗导航网络，其定位可靠性达到98%，使美军的GPS干扰战术失效。

- 饱和攻击赋能： 中国提供的民用和双用途零部件支持了伊朗的“蜂群”无人机生产，这种“以量克质”的策略极大地消耗了西方军队的财政预算 。

- 战略物资供应： 3月11日，仍有载有固体燃料前驱体（如高氯酸钠）的中国货轮抵达伊朗，为伊朗的导弹生产线提供原材料 。

第七章 3月11日：外交与军事的双重博弈点

至3月11日，战争进入了一个关键的平衡期。

第一节 联合国安理会第2817号决议

联合国安理会就两项决议草案进行了表决，其结果反映了国际社会的深刻裂痕 。

- 巴林/海合会决议（通过）： 严厉谴责伊朗对区域国家的导弹袭击，并要求其停止封锁霍尔木兹海峡。中国与俄罗斯投了弃权票，该决议获得13票赞成 。

- 俄罗斯决议（未通过）： 呼吁全面停火但未点名批评伊朗。美国动用否决权将其击毁，指责其无视伊朗作为“侵略根源”的现实 。

第二节 战场的最新动态

美以联军在3月10日至12日期间强化了对伊朗内部维稳力量——巴斯基（Basij）和执法部队设施的打击 。

- 海军歼灭战： 美国中央司令部（CENTCOM）宣布已击沉超过60艘伊朗舰船，并摧毁了所有四艘苏莱曼尼级先进战舰 。

- 空域控制： 美军宣称已在伊朗“大部分省份”建立空中优势，打击目标数已累计突破5500个 。

- 经济干扰： 通过网络与动力打击，伊朗的塞帕银行（Bank Sepah）支付系统瘫痪，导致军方人员工资发放出现困难 。